РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

Методическая разработка учебного занятия (конспект)

по дисциплине/ МДК

ОП.02 Архитектура аппаратных средств

наименование темы

Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Разработал: ________________________,

преподаватель кафедры «                   »

Тема занятия, номер занятия по теме: Занятие №3. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Тип занятия: Комбинированный урок (изучение нового материала с практическим закреплением)

Вид занятия: Урок (лекция с элементами практической работы)

Используемые педагогические технологии: Информационно-коммуникационные технологии, технология проблемного обучения, развивающее обучение

Цель занятия: Сформировать у обучающихся предметные знания о принципах позиционного кодирования информации в цифровых вычислительных системах и выработать практические умения перевода целых чисел между двоичной, десятичной и шестнадцатеричной системами счисления с обязательным подтверждением корректности обратным действием.

Задачи занятия:

обучающие: изучить фундаментальные принципы позиционных систем счисления и правила развернутой формы числа; раскрыть схемотехнические причины выбора двоичной системы в цифровой вычислительной технике; освоить алгоритмы перевода целых чисел методом последовательного деления на основание и методом триад/тетрад.

развивающие: развивать логическое и алгоритмическое мышление при работе с позиционными системами счисления; формировать культуру инженерного самоконтроля и выявления математических ошибок посредством обратной проверки; развивать умение анализировать структуру машинного байта и шестнадцатеричных дампов памяти.

воспитательные: воспитывать профессиональную добросовестность и ответственность за точность производимых расчетов; формировать культуру самостоятельной информационной деятельности и бережного отношения к аппаратным ресурсам; содействовать осознанию значимости фундаментальных математических принципов в профессиональной деятельности программиста.

Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции):
Знания: основы построения цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности; принципы работы основных логических блоков; правила позиционной записи чисел, алфавиты и весовые коэффициенты разрядов систем с основаниями 2, 8, 10, 16.
Умения: переводить целые числа между основаниями 2, 10, 16; представлять числа в развернутой степенной форме; выполнять обратную проверку полученных результатов.
Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 4.1, ПК 4.2.

Оборудование (материалы): Персональные компьютеры с установленным веб-браузером, комплект локальных учебно-методических интерактивных материалов, аудиторная маркерная доска, мультимедиа-проектор.

Организационно - деятельностная структура занятия*

Этап 1 Актуализация опорных знаний

Цель этапа

(содержание этапа: приветствие обучающихся, наводящие вопросы на определение темы занятия, вопросы по проверке домашнего задания, план занятия и т.д.)

Этап 2 Сообщение новых знаний

Цель этапа

(лекционный материал или описание практических заданий, вопросы по ходу изложения лекционного материала и т.д.)

Этап 3 Закрепление знаний

(Вопросы по изучению лекционного материала, задания по пройденному материалу и т.д.)

Этап 4. Итог занятия. Домашнее задание

(выставление оценок, описание рефлексии, домашнее задание)

*Организационно - деятельностная структура занятия зависит от типа и вида урока, этапы урока могут изменятся:

Например:

Этап 1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности

Этап 2. Инструктаж по технике безопасности

Этап 3. Выполнение практической части занятия

Этап 4. Итог занятия, домашнее задание.

Список использованных источников:
1. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем: учебное пособие для СПО. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 91 с.
2. Гуров, В. В., Чуканов, В. О. Архитектура и организация ЭВМ: учебное пособие для СПО. — Саратов: Профобразование, 2019. — 184 с.
3. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем: учебное пособие для СПО. — М.: Издательство Юрайт, 2020.

К конспекту могут прикладываться приложения, содержащие дополнительную информацию: лекционный материал, раздаточный материал, тестовые задания, презентация занятия.

Приложение 1. Полный текст учебного занятия (Конспект)

Этап 1. Актуализация опорных знаний и мотивация (5 минут)

Преподаватель приветствует обучающихся, отмечает присутствующих в журнале и организует вводную проблемную беседу.
Слова преподавателя: «Здравствуйте, коллеги! На экранах компьютеров вы часто видите шестнадцатеричные адреса памяти вида 0x00401000 или сообщения об ошибках с кодами 0xC0000005. При этом физические шины процессора передают только электрические импульсы двух уровней напряжения. Почему современные компьютеры построены на двоичном принципе, а разработчики читают дампы памяти в шестнадцатеричной системе? Сегодня на занятии мы разберем фундамент цифровой техники: позиционные системы счисления, научимся переводить числа между основаниями и математически доказывать корректность расчетов обратной проверкой. Каждый из вас к концу пары создаст индивидуальный расчетный продукт.»
Вопрос преподавателя: «Кто может объяснить, почему инженеры выбрали двоичную систему для ЭВМ?»
Предполагаемый ответ обучающегося: «Двоичный элемент имеет всего два состояния: есть сигнал (логическая 1) или нет сигнала (логический 0). Такую схему на транзисторах сделать намного надежнее и проще, чем распознавать десять различных напряжений при помехах и нагреве деталей.»

Этап 2. Сообщение новых знаний (25 минут / 18 минут при 60-мин регламенте)

Преподаватель излагает теоретический материал, выполняя графические выкладки на доске и демонстрируя слайды презентации.
Слова преподавателя: «Запишем определение: система счисления — это совокупность приемов и правил для обозначения и именования чисел с помощью фиксированного набора цифр. Системы делятся на непозиционные (где значение знака не зависит от его позиции, как в римских цифрах) и позиционные (где вес цифры зависит от ее разряда). Основание позиционной системы q определяет, во сколько раз изменяется вес соседних разрядов.
Любое число Aq в позиционной системе с основанием q раскладывается в развернутую форму — степенной многочлен:
Aq = a_{n-1}*q^{n-1} + a_{n-2}*q^{n-2} + ... + a_1*q^1 + a_0*q^0.
Для перевода из любой системы в десятичную достаточно вычислить значение этого многочлена по правилам десятичной арифметики.
Алгоритм перевода целого десятичного числа в систему с основанием q:
1. Выполняем последовательное деление исходного числа и получаемых частных на q нацело.
2. На каждом шаге аккуратно фиксируем остаток от деления (остаток всегда строго меньше основания q).
3. Процесс прекращается, когда очередное частное становится равным 0.
4. Искомое число формируется из полученных остатков, записанных в обратном порядке: от последнего остатка к первому!»
Преподаватель объясняет связь двоичной и шестнадцатеричной систем: «Поскольку 16 = 2^4, каждой шестнадцатеричной цифре соответствует ровно 4 двоичных бита — тетрада. Это позволяет мгновенно выполнять взаимные преобразования без деления: 1 байт = 8 бит = 2 шестнадцатеричные тетрады (от 00 до FF).»

Этап 3. Демонстрация и показ эталонного решения (15 минут / 10 минут при 60-мин регламенте)

Преподаватель показывает на доске сквозной демонстрационный пример решения задачи.
Слова преподавателя: «Разберем сквозной пример: переведем число 45_{10} в двоичную систему счисления методом деления на 2.
45 / 2 = 22 (остаток 1);
22 / 2 = 11 (остаток 0);
11 / 2 = 5 (остаток 1);
5 / 2 = 2 (остаток 1);
2 / 2 = 1 (остаток 0);
1 / 2 = 0 (остаток 1) — частное 0, стоп.
Записываем снизу вверх: 101101_2.
А теперь главное инженерное правило: обязательная обратная проверка! Переводим 101101_2 обратно в десятичную систему:
1*2^5 + 0*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45_{10}. Результат абсолютно верен!
Теперь переведем 2D_{16} в десятичную и двоичную системы: D_{16} = 13_{10}. 2*16^1 + 13*16^0 = 32 + 13 = 45_{10}.
Перевод тетрадами: 2_{16} = 0010_2, D_{16} = 1101_2 -> 00101101_2 (101101_2). Заметьте: одно и то же число 45 во всех представлениях!»

Этап 4. Закрепление знаний: самостоятельная работа обучающихся (20 минут / 15 минут при 60-мин регламенте)

Преподаватель инструктирует студентов: «Откройте практический интерфейс. Выберите свой вариант (1–4). Ваша задача — очно выполнить оба оцениваемых задания (Задание 1: перевод десятичного числа в двоичный код с обратной проверкой; Задание 2: перевод шестнадцатеричного числа в DEC и BIN с обратной проверкой). Оба задания входят в оцениваемый индивидуальный продукт как при 80, так и при 60 минутах.»
Обучающиеся очно выполняют расчеты по вариантам (Вариант 1: 53_{10} и 2B_{16}; Вариант 2: 77_{10} и 4E_{16}; Вариант 3: 91_{10} и 3C_{16}; Вариант 4: 62_{10} и 5A_{16}).
Преподаватель осуществляет индивидуальный контроль, консультирует обучающихся, следит за ходом обратной проверки.

Этап 5. Обратная связь и разбор типичных затруднений (10 минут / 7 минут при 60-мин регламенте)

Преподаватель разбирает характерные недочеты: «Обратите внимание на доску: типичная ошибка — группировка двоичного числа в тетрады слева направо. Число 10111_2 при группировке слева направо ошибочно дает B8_{16} (184_{10}), тогда как при правильной группировке справа налево (0001 | 0111) мы получаем 17_{16} (23_{10}). Запомните: целые числа разбиваются на триады и тетрады строго справа налево от младшего бита!»

Этап 6. Итог занятия. Домашнее задание (5 минут)

Преподаватель подводит итоги: «Все поставленные дидактические цели достигнуты. Вы научились переводить числа между основаниями 2, 10, 16 и выполнять обратную проверку. Оценивание производится по 4-балльной шкале (2 балла за корректность двух заданий, 1 за объяснение, 1 за проверку). Сохраните свои расчеты в PDF и передайте на проверку.
При 60-минутном занятии на самостоятельную работу выносится только дополнительное углубленное повторение систем счисления, оба обязательных задания выполнены очно. Для студентов, отсутствовавших на занятии, предусмотрена резервная дистанционная работа. Спасибо за продуктивную работу!»

Приложение 2. Учебно-методические материалы и задания к занятию

Таблица вариантов индивидуальных заданий:

| Вариант | Задание 1 (DEC -> BIN) | Задание 2 (HEX -> DEC и BIN) | Обратная проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 53_10 -> BIN | 2B_16 -> DEC и BIN | Обязательно для обоих заданий |
| Вариант 2 | 77_10 -> BIN | 4E_16 -> DEC и BIN | Обязательно для обоих заданий |
| Вариант 3 | 91_10 -> BIN | 3C_16 -> DEC и BIN | Обязательно для обоих заданий |
| Вариант 4 | 62_10 -> BIN | 5A_16 -> DEC и BIN | Обязательно для обоих заданий |