РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«СУРГУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

Методическая разработка учебного занятия (технологическая карта)

по дисциплине ОП.02 Архитектура аппаратных средств

Тема: Виды памяти и принцип работы. Основные характеристики. Модули памяти. Логическое распределение памяти

Разработал: ________________ [ФИО преподавателя]

преподаватель кафедры «________________»

Технологическая карта конструирования учебного занятия

| Предмет, группа | ОП.02 Архитектура аппаратных средств, группа: ________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема урока, № урока по теме | Тема 1.5. Запоминающие устройства ЭВМ. Урок «Виды памяти и принцип работы. Основные характеристики. Модули памяти. Логическое распределение памяти» (Занятие №12) |  |  |  |
| ФИО преподавателя | ________________ [ФИО преподавателя] |  |  |  |
| Тип урока | Урок изучения и первичного закрепления новых знаний (вид: теоретическое занятие с элементами практикума) |  |  |  |
| Используемые педагогические технологии | Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технология проблемного обучения, дифференцированное обучение, практико-ориентированное обучение |  |  |  |
| Цель урока | Сформировать у обучающихся систему знаний о физических принципах ячеек памяти (SRAM 6T, DRAM 1T-1C, NAND Flash), эволюции модулей DIMM (DDR4 ➔ DDR5), физическом смысле таймингов, расчете истинной задержки в наносекундах и механизмах картирования физического адресного пространства MMIO. |  |  |  |
| Задачи урока | обучающие | развивающие |  | воспитательные |
|  | Обучающие: — изучить схемотехнику ячеек SRAM 6T и DRAM 1T-1C, физику деструктивного чтения и регенерации (tREFI); — освоить технологии энергонезависимой памяти NAND (SLC/MLC/TLC/QLC) и деградацию оксида; — изучить архитектуру DDR5 (2x32 бит подканала, PMIC, On-die ECC); — освоить расчет ПСП и задержки по формуле T = 2000 * CL / DataRate; — изучить механизм MMIO и картирование физического пространства x86-64. | Воспитательные: — воспитать культуру использования строгой технической терминологии и соблюдения инженерных регламентов; — сформировать аккуратность, ответственность и самостоятельность при оформлении расчетов; — развить профессиональный интерес к архитектуре современных вычислительных систем. |  |  |
| Прогнозируемый результат (знания, умения, навыки; компетенции (знания, умения, практический опыт)) | Знания: З 1 (архитектура ЦВС), З 2 (принципы работы логических блоков), З 9 (конструктивные элементы СВТ), З 12 (назначение и принципы работы узлов), З 13 (структурные схемы и порядок взаимодействия). Умения: У 2 (идентифицировать узлы ПК, разъемы подключения), У 4 (определять совместимость аппаратного и программного обеспечения). Компетенции: ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09. |  |  |  |
| Оборудование | ПК преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ПК обучающихся с веб-браузером, локальный методический веб-комплект (zanyatie.html, lekciya.html, prezentaciya.html, domashnee_zadanie.html) |  |  |  |
| Организационно - деятельностная структура урока |  |  |  |  |
| Этап 1. Актуализация опорных знаний и мотивация | 80 мин: 5 мин ¦ 60 мин: 5 мин |  | Длительность этапа: |  |
| Деятельность преподавателя | Деятельность учащихся |  | Формируемые компетенции |  |
| Приветствует обучающихся, отмечает посещаемость в журнале, ставит парадокс таймингов DDR4 и DDR5, формулирует тему и задачи занятия. | ОК 01, ОК 02 |  |  |  |
| Этап 2. Сообщение новых теоретических знаний и демонстрационный показ | 80 мин: 40 мин (25+15) ¦ 60 мин: 28 мин (18+10) |  | Длительность этапа |  |
| Деятельность преподавателя | Деятельность учащихся |  | Формируемые компетенции |  |
| Демонстрирует презентацию (слайды 2–14), излагает физику ячеек памяти, объясняет утечки и tREFI, сопоставляет DDR4 и DDR5, выводит формулу истинной задержки, разъясняет MMIO и Memory Remapping. | ОК 02, ОК 09 |  |  |  |
| Этап 3. Самостоятельная практическая работа обучающихся | 80 мин: 20 мин ¦ 60 мин: 15 мин |  | Длительность этапа |  |
| Деятельность преподавателя | Деятельность учащихся |  | Формируемые компетенции |  |
| Организует очную самостоятельную работу в zanyatie.html, контролирует расчет истинных задержек и Hex-диапазонов MMIO, консультирует обучающихся по вариантам. | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 09 |  |  |  |
| Этап 4. Контроль, проверка, подведение итогов, рефлексия, ДЗ | 80 мин: 15 мин (10+5) ¦ 60 мин: 12 мин (7+5) |  |  |  |
| Деятельность преподавателя | Деятельность учащихся |  | Формируемые компетенции |  |
| Разбирает ошибки: путаницу тактов с наносекундами, недоучет многоканальности DDR5, адресацию MMIO в ARM. Выставляет оценки по 4 баллам. Разъясняет статус domashnee_zadanie.html. | ОК 01, ОК 05 |  |  |  |